工艺做“减法”，性能做“加法”：宝乘电子 TMBF 系列封装结构焕新升级

——从跳线结构到两片框架，交期更快、芯片更大、焊点更稳

在开关电源、电源适配器、快充与 LED 驱动等应用中，整流桥承担着把交流电转换为直流电的“第一道关口”。对于主打小体积、低高度的贴片（SMD）整流桥而言，如何在有限的封装空间内兼顾生产效率、品质稳定性与芯片适配能力，始终是封装设计绕不开的核心命题。

2026 年 7 月，国家级专精特新“小巨人”企业——山东宝乘电子有限公司正式发布 TMBF 系列封装框架结构变更通知，将该系列产品由传统“跳线结构”升级为“两片框架结构”，并对产品外形与引脚尺寸进行局部优化。这次看似“微小”的结构调整，背后是一套完整的效率、品质与选型能力的系统性提升。

一、为什么改？直击跳线结构的三大痛点

传统 TMBF 系列采用“跳线结构”——内部依赖跳线（bonding wire）实现桥式电气连接。这一结构虽然成熟，却存在三个难以回避的问题：

1. 工艺复杂：跳线焊接环节多、工序繁琐，生产效率受限；

2. 空间紧凑：内部空间紧张，可容纳的芯片尺寸有限，型号扩展困难；

3. 稳定性隐忧：多一道连接工序，就多一个品质波动的潜在风险点。

正是这些痛点，促使宝乘电子在封装工艺上做一次“减法”。

二、改了哪些？三大核心升级逐一拆解

| 对比维度 | 变更前 | 变更后 | 升级价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架结构 | 跳线结构，工艺复杂，空间紧凑 | 两片框架结构，工艺简单，空间更大 | 提效、稳品质、扩型号 |
| 产品外形 | 极性标识为圆点、表面偏亮 | 极性标识为半圆弧、表面偏雾面 | 识别更清晰、利于 AOI |
| 引脚尺寸 | 引脚长 0.5mm | 引脚长 0.7mm | 焊接面积增大、焊点更可靠 |

1. 框架结构：从“跳线”到“两片框架”

两片框架结构将原本依赖跳线的桥式连接，改为两片独立框架的拼接设计，省去跳线焊接环节。直接好处是工艺更简单、内部空间更充裕、结构稳定性更好；更重要的是，改造后能够封装 88mil 与 95mil 芯片，让 TMBF 系列在电流与电压规格上的型号覆盖能力显著增强。

2. 产品外形：极性标识与表面工艺升级

极性识别符号由“圆点”改为更直观的“半圆弧”，表面处理由亮面调整为雾面。半圆弧标识更清晰易辨，雾面表面对自动化光学检测（AOI）更友好，可有效降低贴装过程中极性反接的风险，提升产线可制造性。

3. 引脚尺寸：0.5mm → 0.7mm

引脚长度增加 0.2mm，直接增大与焊盘的接触面积，有助于提升 SMT 焊接强度与焊点可靠性，减少虚焊、脱焊等隐患，进一步保障整机在长期运行中的电气连接稳定性。

三、可靠性与验证：用数据说话

变更绝非“拍脑袋”。本次框架结构升级已通过各项可靠性实验测试及电性测试，全部符合规格书要求，并同步提供产品可靠性实验报告与电性测试报告。宝乘电子以数据为据，确保变更前后产品在电气性能与长期可靠性上的一致性与达标性。

四、应用场景与实际效果

TMBF 系列贴片整流桥凭借小体积、低高度、高可靠的特点，广泛适用于：

· PC 电源、电源适配器、快充充电器；

· LED 驱动电源与照明；

· 小家电、工业电源、仪器仪表等对空间与可靠性有要求的场合。

升级后的实际效果可归纳为三点：

· 交期更快——生产效率提升，缩短交货周期；

· 品质更稳——工艺简化、焊点更可靠，品质稳定性增强；

· 选型更宽——可封装更大芯片，型号覆盖更多电流/电压规格。